DIJKVERBETERING

Nieuwe- annex- Stavenissepolder [32]

Voorontwerpnotitie

| Projectbureau Zeeweringen Dijkverbetering Nieuwe- annex- Stavenissepolder [32] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteur: Ronald den Hoed | Controle | Intern |
| Versie: 2 | Paraaf: |  |
| Datum: 26 november 2009 | Datum: |  |
| Documentnummer: PZDT-R-09391 ontw |  |  |

INHOUDSOPGAVE

1. Situatiebeschrijving	3

1.1	Projectgebied	3

1.2	Huidige bekledingen	3

1.3	Toetsresultaten	3

2. Randvoorwaarden	4

2.1	Hydraulische randvoorwaarden	4

2.2	Ecologische randvoorwaarden	4

2.3	Landschapsvisie	5

2.4	Cultuurhistorie	5

2.5	Recreatie	6

2.6	Overige randvoorwaarden en uitgangspunten	6

3. Ontwerpalternatieven	7

3.1	Algemeen	7

3.2	Deelgebied I, dp869 – dp879	7

3.3	Deelgebied II, dp878 – dp894	8

3.4	Deelgebied III, dp894 – dp900	8

3.5	Deelgebied IV, dp900 – dp909	9

3.6	Deelgebied V, dp909 – dp921	9

3.7	Varianten	10

3.8	Afweging	11

4. Resumé	12

Bijlage 1	Figuren	13

Bijlage 2	Keuzemodel	14

# Situatiebeschrijving

## Projectgebied

Het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder ligt aan de westzijde van Tholen en valt onder het beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden. De locatie is weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt tussen dp869 en dp921 en heeft een totale lengte van 5,2 km.

Het voorland van een groot deel van het dijkvak is ondiep water met slik en een schor tussen dp909 en dp916 genaamd “Het schor van Dortsman”. Dit schor wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Bij laagwater valt er een plaat in de vooroever droog. De plaat draagt de naam “Slikken van den Dortsman”. Er bevindt zich tussen dp880 en dp894 een stroomgeul in het voorland. In het zuidelijke deel nabij dp894 buigt de stroomgeul af van de dijk en bestaat het voorland uit slik dat overgaat naar het schor.

Bij dp870 ligt een dam (Westhavendam) ten behoeve van het havenkanaal Stavenisse. Deze dam is recentelijk opgeknapt en valt buiten de scope van project Zeeweringen.

Bij dp898 ligt binnendijks een bungalowpark met camping Stavenisse. De buitenberm tussen dp895 en dp898 is daarom ingericht met bankjes en prullenbakken. Het gehele gebied van dp870 tot voorbij de camping dp900 wordt recreatief gebruikt.

Het dijkvak grenst in het noorden aan het dijkvak Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder tot keersluis (Tholen 3) [31], welke is verbeterd in 2008. Het onderhavige dijktraject grenst aan de zuid-oostzijde aan het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder, Noordpolder [33] welke in 2014 wordt verbeterd.

## Huidige bekledingen

De boventafel bestaat tussen dp890 en dp900 uit Haringmanblokken met daarboven vlakke betonblokken, plaatselijk onderbroken door een vak met basalt.

Op de ondertafel in dit gedeelte is wel enige verscheidenheid in bekledingsmateriaal te vinden basalt, Vilvoordse steen, deels overgoten met beton, Doornikse steen en graniet, Er zijn enkele palenrijen aanwezig.

Tussen dp899+86m en dp913+57m en tussen dp918+74m en dp921 bestaat de gehele tafel uit open steenasfalt (Fixstone). Deze bekleding verkeert in slechte staat, met plaatselijk reparatievlakken overgoten met asfalt.

Tussen dpdp913+57m en dp918+74 m bestaat de gehele bekleding uit betonblokken met een afwijkende afmeting.

## Toetsresultaten

In het dijkvak is een deel van de basalt goed getoetst. De kreukelberm scoort over het gehele traject onvoldoende, maar is qua sortering dusdanig dat deze in een nieuw ontwerp kan worden hergebruikt. De overige bekleding is onvoldoende getoetst. Het resultaat van de toetsing is weergegeven in Figuur 4.

# Randvoorwaarden

## Hydraulische randvoorwaarden

Het dijkvak van de Nieuwe- annex- Stavenissepolder heeft 9 randvoorwaarden- vakken welke in Figuur 2 zijn aangegeven.

### Er is een detailadvies voor de hydraulische randvoorwaarden opgesteld. Het detailadvies is daarna geactualiseerd.

### Het ontwerppeil ligt op een niveau van NAP +3,45m en NAP +3,55m. De grens van gemiddeld hoogwater (GHW) en gemiddeld laagwater (GLW) is gelijk aan respectievelijk NAP +1,60m/+1,65m en NAP –1,40/–1,45m. De golfhoogte Hs bij ontwerppeil varieert tussen 1,00 m en 2,10 m. De golfperiode Tpm varieert tussen 5,10 sec en 5,90 sec.

Tabel 2.1	Hydraulische randvoorwaarden

| RVW-vak | Dijkpaal |  | Hs [m] bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  | Tpm [s] Bij waterstand t.o.v. NAP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | van | tot | +0 | +2 | +3 | +4 | +0 | +2 | +3 | +4 |
| 106a | 931 | 927 | - | 0,2 | 0,5 | 1,0 | - | 6,0 | 6,1 | 5,9 |
| 106b | 927 | 919 | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
| 107 | 919 | 911 | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | - | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
| 108a | 911 | 903 | - | 0,6 | 1,0 | 1,4 | - | 3,7 | 4,5 | 5,1 |
| 108b | 903 | 900 | - | 0,9 | 1,3 | 1,7 | - | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
| 109 | 900 | 895 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 5,1 |
| 110 | 895 | 887+50m | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 4,2 | 4,6 | 5,4 |
| 111 | 887+50m | 881 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,9 | 4,5 | 5,4 |
| 112 | 881 | 878 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| 113 | 878 | 869+50m | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,6 |

Aan de zuidzijde van het dijktraject is de waarde van de brekerparameter van de maatgevende golven (ksi) mogelijk groter dan 2. Dit vereist extra aandacht tijdens het definitieve ontwerp.

Door schorerosie is het wenselijk de teen dieper aan te brengen, tijdens het definitieve ontwerp dient de schorprognose (komende 50 jaar) en de ingemeten voorlandhoogte te worden gebruikt voor het bepalen van de nieuwe teenhoogte.

## Ecologische randvoorwaarden

Voor het dijktraject van de Nieuwe- annex- Stavenissepolder is onderstaand detailadvies ecologie beschikbaar.

Tabel 2.1	Ecologische randvoorwaarden getijdezone

| Dijkpaal | Getijdezone |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| Buitenzijde havenkanaal - 876 | Voldoende | Redelijk goed |
| 876 en binnenzijde Westnol | Voldoende | Redelijk goed |
| Buitenzijde Westnol | Geen voorkeur | Geen voorkeur |
| 878+50m – 888+50m | Voldoende | Voldoende |
| 888+50m – 890+50m | Voldoende | Voldoende |
| 890+50m – 899 | Voldoende | Redelijk goed |
| 899 – 922 | Geen voorkeur | Geen voorkeur |

Tabel 2.2	Ecologische randvoorwaarden zone boven GHW

| Dijkpaal | Zone boven GHW |  |
| --- | --- | --- |
|  | Herstel | Verbetering |
| van havenhoofd tot 870 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 870 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 876 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 878 – kop Westnol | Redelijk goed | Redelijk goed |
| kop Westnol | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 879 – 883+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 883+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 885 – 888+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 888+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 890 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 900 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 909 – 913+50m | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 913+50m – 919 | Redelijk goed | Redelijk goed |
| 919 | Redelijk goed | Redelijk goed |

Er is in het voorland buiten de werkstrook klein zeegras aanwezig. Tijdens het definitieve ontwerp dienen de uit te voeren mitigerende maatregelen te worden vastgesteld.

De Slikken van den Dortsman vormen een belangrijk foerageergebied. Als hoogwatervluchtplaats is het slik erg belangrijk maar ook de gebieden binnendijks. In de fasering van de uitvoering dient hiermee rekening te worden gehouden.

Er is sprake van een broedgebied van de Bontbekplevier (Westnol) en ook zijn er in enkele binnendijkse sloten rugstreeppadden aangetroffen.

Er zijn binnendijks Rugstreeppadden aangetroffen.

## Landschapsvisie

Bij het schrijven van deze voorontwerpnotitie is nog geen detailadvies landschap beschikbaar. Dit advies wordt op korte termijn verwacht en zal worden meegenomen in het definitief ontwerp.

## Cultuurhistorie

Er zijn een aantal cultuurhistorische objecten in het dijktraject aanwezig:

·	Strekdammetjes (waardering zeer hoog).

·	Westnol (waardering zeer hoog)

·	Westhavennol (waardering zeer hoog)

·	Bunkers (waardering zeer hoog)

·	Havenkanaal Stavenisse (waardering zeer hoog)

Door de Westhavendam en de Westnol niet op te nemen in een nieuw ontwerp maar achterlangs een verborgen glooiingsconstructie te realiseren, worden tevens de cultuurhistorische elementen CZO-200 (Westhavendam), CZO-201 (bunkers op de Westhavennol), CZO-202 (Havenkanaal Stavenisse) en CZO-199 (Westnol) gespaard. Na het aanbrengen van de glooiingsconstructie ter plaatse van de strekdammetjes wordt de aanzet van de dammetjes weer aangesloten op de gerealiseerde bekleding, waardoor de dammetjes in de huidige vorm worden gehandhaafd.

## Recreatie

Het betreffende dijkvak tussen dp892 en dp900 (nabij de camping) en tussen dp870 en dp872 (het strandje en ingang havenkanaal) heeft een specifieke recreatieve functie. Hier dient bij de keuze voor de nieuwe bekleding en de fasering van de uitvoering van het dijkvak rekening mee te worden gehouden.

In de bestaande situatie is de onderhoudsstrook onverhard. Het traject tussen het havenkanaal (dp870) en dp 882 wordt opengesteld voor fietsverkeer. Het overige deel van de toekomstige onderhoudsstrook wordt fietsonvriendelijk uitgevoerd.

## Overige randvoorwaarden en uitgangspunten

Er zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig.

# Ontwerpalternatieven

## Algemeen

Voor het maken van een ontwerp is een indeling in deelgebieden gemaakt, welke hieronder zijn vermeld:

- Deelgebied I:	dp869 – dp878;

- Deelgebied II:	dp878 – dp894;

- Deelgebied III:	dp894 – dp900;

- Deelgebied IV:	dp900 – dp909;

- Deelgebied V:	dp909 – dp921.

In deelgebied I is geen buitenberm aanwezig. Hier komt de nieuwe onderhoudsstrook op de kruin van de dijk. In de overige deelgebieden ligt de buitenberm boven ontwerppeil. Deze buitenberm is in de bestaande situatie grotendeels onverhard. Het gedeelte van het dijkvak van dp869 tot dp882 zal voor fietsers opengesteld worden. Van dp882 tot dp921 zal de onderhoudsstrook fietsonvriendelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat er in dit gedeelte open steenasfalt op de berm zal worden aangebracht, afgedekt met grond.

De berm ligt rond of boven NAP +4,00m, het ontwerppeil is NAP +3,45m/+3,55m. De berm ligt dus voldoende hoog. De bekleding wordt doorgezet tot de bermhoogte.

Om bekledingsalternatieven voor het onderhavige dijkvak op te stellen is de technische toepasbaarheid onderzocht. Gebleken is dat de volgende toplaagtypen toepasbaar zijn:

- Betonzuilen;

- Overlaging van gepenetreerde breuksteen (schone koppen);

- Gekantelde betonblokken (vlakke blokken of Haringmanblokken);

- Open Steenasfalt;

- Waterbouwasfaltbeton.

In het dijkvak komt een grote hoeveelheid  Haringmanblokken vrij. De voorkeur bestaat om deze binnen het dijkvak te hergebruiken. Er zijn geen extra blokken beschikbaar vanuit een depot. Open steenasfalt en Waterbouwasfaltbeton vallen af doordat deze niet voldoen aan het detailadvies ecologie.

## Deelgebied I, dp869 – dp879

In dit deelgebied sluit het dijkvak Nieuwe- annex- Stavenissepolder aan op de sluis van het havenkanaal. De Westhavendam behoort niet tot de te verbeteren steenbekleding en de aansluiting van deelgebied I op het achterloopsheidscherm van de sluis zal gemaakt worden door middel van een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen.

De basalt in deelgebied I is over een groot deel goed getoetst. Om deze basalt te behouden worden de delen die niet goed getoetst zijn overlaagd met gepenetreerde breuksteen. Het is niet mogelijk om de niet goed getoetste delen te verwijderen omdat dan de stabiliteit van de goed getoetste basalt in gevaar komt. Om te voldoen aan het detailadvies milieu wordt de gepenetreerde breuksteen voorzien van “schone koppen”.

Boven de goed getoetste basalt zal een nieuwe bekleding van betonzuilen worden aangebracht. Gekantelde Haringmanblokken zijn rekentechnisch niet toepasbaar.

## Deelgebied II, dp878 – dp894

In dit deelgebied ligt er een geul vlak voor de dijk. De Westnol behoort niet tot de primaire waterkering en wordt daarom niet verbeterd. De aansluiting van deelgebied I op deelgebied II zal gemaakt worden door middel van een verborgen glooiing van gepenetreerde breuksteen.

De vrijkomende Haringmanblokken kunnen hier in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel voldoet ook aan het detailadvies milieu mits deze overlaging met schone koppen wordt uitgevoerd. De boventafel wordt hier voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Alternatief 1: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen

De ondertafel wordt overlaagd met gepenetreerde breuksteen tot een hoogte van NAP +1,60m. De boventafel wordt voorzien van betonzuilen.

Alternatief 2: gekantelde Haringmanblokken, betonzuilen

De ondertafel wordt voorzien van gekantelde Haringmanblokken tot een niveau van circa NAP +1,50m.  Boven dit niveau worden op ondertafel en boventafel nieuwe betonzuilen aangebracht.

Alternatief 3: ondertafel en boventafel betonzuilen

De ondertafel en de boventafel worden voorzien van betonzuilen tot op de berm die een hoogte van NAP +4,70m heeft.

## Deelgebied III, dp894 – dp900

In dit deelgebied ligt er aan de binnenzijde van de dijk een camping. De berm wordt recreatief gebruikt en ook bij afweging van de alternatieven voor de nieuwe bekleding dient rekening gehouden te worden met recreatief gebruik.

De kleilaagdikte op de ondertafel is in dit deelgebied gering. Daarom wordt in deelgebied III als alternatief het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel meegenomen. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen hier in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. De boventafel wordt hier voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Alternatief 1: ondertafel overlagen, boventafel betonzuilen

De ondertafel wordt overlaagd met gepenetreerde breuksteen tot een hoogte van NAP +1,60m. De boventafel wordt voorzien van betonzuilen.

Alternatief 2: gekantelde Haringmanblokken, betonzuilen

De ondertafel wordt voorzien van gekantelde Haringmanblokken tot een niveau van circa NAP +1,50m.  Boven dit niveau worden op ondertafel en boventafel nieuwe betonzuilen aangebracht.

Alternatief 3: ondertafel en boventafel betonzuilen

De ondertafel en de boventafel worden voorzien van betonzuilen tot op de berm die een hoogte van NAP +4,70m heeft.

## Deelgebied IV, dp900 – dp909

In dit deelgebied is hooggelegen slik voor de dijk aanwezig en een smalle strook schor. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen in dit deelgebied in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Volgens het detailadvies milieu zou een bekleding van gepenetreerde breuksteen met schone koppen voldoen hoewel de voorkeur bij een schor meestal uitgaat naar een doorgroeibare bekleding. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel in deelgebied IV wordt daarom niet als alternatief meegenomen.

De boventafel in deelgebied IV wordt voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Alternatief 1: gekantelde Haringmanblokken, betonzuilen

De ondertafel wordt voorzien van gekantelde Haringmanblokken tot een niveau van circa NAP +1,50m.  Boven dit niveau worden op ondertafel en boventafel nieuwe betonzuilen aangebracht.

Alternatief 2: ondertafel en boventafel betonzuilen

De ondertafel en de boventafel worden voorzien van betonzuilen tot op de berm die een hoogte van NAP +4,00m heeft.

## Deelgebied V, dp909 – dp921

In dit deelgebied is hooggelegen slik en een schor voor de dijk aanwezig. Het schor is tussen dp909 en dp915 breed, maar in de rest van het deelgebied is ook een smalle strook aanwezig. De vrijkomende Haringmanblokken kunnen in dit deelgebied in de ondertafel toegepast worden evenals nieuwe betonzuilen. Het overlagen van de bestaande bekleding op de ondertafel in deelgebied V wordt niet als alternatief meegenomen.

De boventafel in deelgebied V wordt voorzien van betonzuilen om te voldoen aan het detailadvies milieu.

Alternatief 1: gekantelde Haringmanblokken, betonzuilen

De ondertafel wordt voorzien van gekantelde Haringmanblokken tot een niveau van circa NAP +1,50m.  Boven dit niveau worden op ondertafel en boventafel nieuwe betonzuilen aangebracht.

Alternatief 2: ondertafel en boventafel betonzuilen

De ondertafel en de boventafel worden voorzien van betonzuilen tot op de berm die een hoogte van NAP +4,90m heeft.

## Varianten

Met de verschillende bekledingsalternatieven kunnen onderstaande varianten voor het onderhavige dijkvak opgesteld worden.

Tabel 3.1 	Variant 1

| Deelgeb. | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,90 |

Tabel 3.2 	Variant 2

| Deelgeb. | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Gekantelde Haringmanblokken | -0,50 / 0,00 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Gekantelde Haringmanblokken | -0,50 / 0,00 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Betonzuilen | 0,50 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 0,50 | 4,90 |

Tabel 3.3 	Variant 3

| Deelgeb. | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Betonzuilen | -0,50 / 0,00 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Betonzuilen | -0,50 / 0,00 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 1,50 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,50 | 4,90 |

Tabel 3.4 	Variant 4

| Deelgeb. | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 0,50 | 4,90 |

sk=schone koppen

## Afweging

In deze paragraaf wordt een afweging gemaakt tussen de vier bovenstaande varianten. De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:

- Constructie-eigenschappen;

- Uitvoering;

- Hergebruik;

- Onderhoud;

- Landschap;

- Natuur;

- Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn

in de meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen in de Handleiding Ontwerpen. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn opgenomen in Bijlage 2.

Tabel 3.5	Samenvatting keuzemodel

| Variant | Totaalscore | Kosten | Score/kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69,31 | 1,00 | 69,31 |
| 2 | 65,58 | 1,10 | 59,62 |
| 3 | 65,66 | 1,23 | 53,38 |
| 4 | 67,10 | 0,96 | 69,89 |

Uit de tabel hierboven volgt dat variant 1 de beste totaalscore heeft. Uiteindelijk worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt variant 4 de beste eindscore te hebben.

# Resumé

Dit hoofdstuk geeft per deelgebied de nieuwe bekledingen aan die in de ontwerpnota verder uitgewerkt worden.

Tabel 4.6	Voorkeursvariant

| Deelgeb. | Locatie |  | Bekleding | Ondergrens [NAP +m] | Bovengrens [NAP +m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Van | Tot |  |  |  |
| I | 869 | 878 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 2,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 2,00 | 4,50 |
| II | 878 | 894 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| III | 894 | 900 | Breuksteen gepenetreerd, sk | -0,50 / 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Betonzuilen | 1,60 | 4,70 |
| IV | 900 | 909 | Gekantelde Haringmanblokken | 0,50 | 3,00 |
|  |  |  | Betonzuilen | 3,00 | 4,00 |
| V | 909 | 921 | Betonzuilen | 0,50 | 4,90 |

sk=schone koppen

- Figuren

Figuur 1	Situatie

Figuur 2	Projectgebied

Figuur 3	Glooiingskaart toplaag huidige situatie

Figuur 4	Glooiingskaart eindscore toetsing

Figuur 5	Glooiingskaart Variant 1

Figuur 6	Glooiingskaart Variant 2

Figuur 7	Glooiingskaart Variant 3

Figuur 8	Glooiingskaart Variant 4

Figuur 9	Dwarsprofiel 1 dp868 – dp878

Figuur 10	Dwarsprofiel 2 dp878 – dp894 Alternatief 1

Figuur 11	Dwarsprofiel 2 dp878 – dp894 Alternatief 2

Figuur 12	Dwarsprofiel 2 dp878 – dp894 Alternatief 3

Figuur 13	Dwarsprofiel 3 dp894 – dp900 Alternatief 1

Figuur 14	Dwarsprofiel 3 dp894 – dp900 Alternatief 2

Figuur 15	Dwarsprofiel 3 dp894 – dp900 Alternatief 3

Figuur 16	Dwarsprofiel 4 dp900 – dp909 Alternatief 1

Figuur 17	Dwarsprofiel 4 dp900 – dp909 Alternatief 2

Figuur 18	Dwarsprofiel 5 dp909 – dp921 Alternatief 1

Figuur 19	Dwarsprofiel 5 dp909 – dp921 Alternatief 2

Figuur 20	Concept Transportroute

- Keuzemodel